附件1

四川省用人单位职业病危害综合风险评估方法

为规范用人单位职业病危害综合风险评估工作，推进职业卫生分类监督执法，结合四川省实际，制定本方法。

一、职业病危害风险分级

根据劳动者接触职业病危害因素性质、接触水平、接触人数等指标判定职业病危害风险等级，分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级3个等级（Ⅰ级风险最低，Ⅲ级风险最高）。

（一）指标界定

1.职业病危害因素性质：分为严重和一般职业病危害因素两类。符合下列情形之一者，属于严重职业病危害因素（见表1），其他职业病危害因素为一般职业病危害因素。

（1）《高毒物品目录》所列职业病危害因素；

（2）已确认对人致癌的化学有害因素（GBZ2.1中标注“G1”的物质）；

（3）电离辐射（Ⅲ类射线装置、Ⅳ类和Ⅴ类密封源、丙级非密封放射性物质工作场所及予以豁免的实践或源除外）。

2.职业病危害因素接触水平：依据《工作场所有害因素职业接触限值》等标准，将职业病危害因素接触水平划分为符合与不符合两类。

3.职业病危害接触人数：分为接触人数50人以下和50人及以上两类。接触人数应涵盖本单位、劳务派遣等接触职业病危害的劳动者。

表1  常见严重职业病危害因素一览表

	序号
	名称
	备注
	序号
	名称
	备注

	1
	1.2-二氯丙烷
	G1
	35
	肼；联氨
	高毒物品

	2
	1.3-丁二烯
	G1
	36
	金属镍与难溶性镍化物
	高毒物品

	3
	N-甲苯胺（N-甲基苯胺）
	高毒物品；
G1
	37
	可溶性镍化物
	高毒物品；
G1

	4
	O-甲苯胺
	G1
	38
	磷化氢；膦
	高毒物品

	5
	N-异丙基苯胺
	高毒物品
	39
	硫化氢
	高毒物品

	6
	γ-六六六（六六六氯环己烷）
	G1
	40
	硫酸二甲酯
	高毒物品

	7
	氨
	高毒物品
	41
	硫酸及三氧化硫
	G1

	8
	苯
	高毒物品；
G1
	42
	氯；氯气
	高毒物品

	9
	苯胺
	高毒物品
	43
	氯化汞
	高毒物品

	10
	丙烯腈
	高毒物品
	44
	氯甲基醚（氯甲醚）
	高毒物品；
G1

	11
	丙烯酰胺
	高毒物品
	45
	氯荼（氯化萘）
	高毒物品

	12
	电离辐射*
	
	46
	氯乙烯；乙烯基氯
	高毒物品；
G1

	13
	对硝基苯胺
	高毒物品
	47
	煤焦油沥青挥发物
	G1

	14
	对硝基氯苯/二硝基氯苯
	高毒物品
	48
	锰及其无机化合物
（锰尘；锰烟，按MnO₂计）
	高毒物品

	15
	二苯胺
	高毒物品
	49
	木粉尘（硬）
	G1

	16
	二噁英类化合物
	G1
	50
	铍及其化合物（按Be计）
	高毒物品；
G1

	17
	二甲基苯胺
	高毒物品
	51
	偏二甲基肼
	高毒物品

	18
	二硫化碳
	高毒物品
	52
	铅尘；铅烟
	高毒物品

	19
	二氯代乙炔
	高毒物品
	53
	氰化氢
	高毒物品

	20
	二硝基（甲）苯
	高毒物品
	54
	氰化物
	高毒物品

	21
	二硝基苯
	高毒物品
	55
	三氯乙烯
	G1

	22
	二氧化（一）氮
	高毒物品
	56
	三硝基甲苯
	高毒物品

	23
	二异氰酸甲苯酯（甲苯-2,4-二异氰酸酯，TDI）
	高毒物品
	57
	砷化氢；胂
	高毒物品；
G1

	24
	沸石粉尘
	G1
	58
	砷及其无机化合物
（按As计）
	高毒物品；
G1

	25
	氟化氢
	高毒物品
	59
	石棉总尘/纤维
	高毒物品；
G1

	26
	氟及其无机化合物（不含氟化氢）
	高毒物品
	60
	双氯甲醚
	Gl

	27
	镉及其化合物（按Cd计）
	高毒物品；
G1
	61
	铊及其可溶性化合物（按Tl计）
	高毒物品

	28
	铬及其化合物（按Cr计）
	高毒物品；
G1
	62
	碳酰氯（光气）
	高毒物品

	29
	汞
	高毒物品
	63
	羰基镍（按Ni计）
	高毒物品；
G1

	30
	环氧乙烷
	G1
	64
	锑及其化合物（按Sb计）
	高毒物品

	31
	黄磷
	高毒物品
	65
	五氧化二钒烟尘
	高毒物品

	32
	甲（基）肼
	高毒物品
	66
	矽尘（游离SiO₂含量≥10%）
	G1

	33
	甲醛
	高毒物品；
G1
	67
	硝基苯
	高毒物品

	34
	焦炉逸散物
	高毒物品；
G1
	68
	一氧化碳
	高毒物品


注：除外Ⅲ类射线装置、Ⅳ类和V类密封源、丙级非密封源工作场所及予以豁免的实践或源。
（二）风险分级方法

根据职业病危害控制效果评价报告、现状评价报告或工作场所职业病危害因素定期检测报告，开展职业病危害因素接触情况分析填写表2-1，并按照表2-2进行分级。

表2-1 用人单位职业病危害因素接触情况一览表
	序号
	车间
	工种/岗位
	定员
	职业病危害

因素名称
	接触水平
	职业病危害

因素性质

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：职业病危害因素名称和检测结果根据有效期内的用人单位职业病危害现状评价报告或定期检测与评价报告填写。




表2-2 用人单位职业病危害风险分级方法

	职业病危害

因素性质
	接触水平
	接触人数（人）

	
	
	<50
	≥50

	一般职业病
危害因素
	符合
	Ⅰ级
	Ⅰ级

	
	不符合
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	严重职业病
危害因素
	符合
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	
	不符合
	Ⅲ级
	Ⅲ级

	说明：根据职业病危害因素性质与接触水平的4种组合情形，分别统计接触总人数，并确定相应风险等级，以最高风险等级作为风险分级的最终结果。对于同一岗位内性质相同的职业病危害因素，其接触人数仅统计1次。


未取得前述报告的用人单位，按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）确定用人单位职业病危害风险等级。其中，行业职业病危害风险严重的为Ⅲ级，一般的为Ⅱ级。

二、职业卫生管理状况分级

根据用人单位职业病防治管理情况确定职业卫生管理状况等级，分为A级、B级、C级3个等级（A级最优，C级最差）。

（一）评估内容
依据《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，确定职业卫生管理状况评估内容，内容涵盖职业病防治管理措施，职业病危害项目申报，建设项目职业病防护设施“三同时”，工作场所职业卫生条件，职业病危害因素日常监测、检测和评价，职业病防护设施和个人防护用品，职业病危害告知，职业卫生宣传教育培训，职业健康监护，应急救援和职业病危害事故调查处理等，并根据评估内容在职业卫生管理中的重要程度设定分值，同步设置必要的关键项。具体见《四川用人单位职业卫生管理自评表（2026年版）》。
（二）评估方法
通过查阅档案资料或现场核实等方法对用人单位近3年的职业卫生管理状况进行评估。

根据评估情况计算得分，最终采用百分制对所得分值予以标化。标化得分=实际得分/满分分值×100，并保留一位小数。关键项作为否决项，若不符合直接评估为C级。

（三）评估结果
根据最终标化得分值，将职业卫生管理状况分为A级（90分及以上）、B级（70分及以上、90分以下）、C级（70分以下）。

三、职业病危害综合风险类别确定

根据职业病危害风险和职业卫生管理状况分级结果确定职业病危害综合风险类别（见表3），分为甲、乙、丙3个类别，其中甲类风险最低，丙类风险最高。

用人单位近3年有以下情况之一的，职业病危害综合风险类别确定为丙类：发生1例及以上急性职业病或2例及以上其他职业病的；受到罚款、责令停止产生职业病危害的作业、提请有关人民政府责令停建、关闭行政处罚的。

表3  用人单位职业病危害综合风险评估方法

	职业卫生管理状况等级
	职业病危害风险等级

	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	A级
	甲类
	甲类
	乙类

	B级
	甲类
	乙类
	丙类

	C级
	乙类
	丙类
	丙类


四、动态调整

用人单位职业病危害综合风险评估每3年开展1次，期间职业病危害因素性质、接触水平和接触人数以及职业卫生管理状况等发生变更导致职业病危害综合风险发生重大变化的，应当主动申请再次评估。各级疾病预防控制部门可根据用人单位申请或日常监督、监测情况重新组织评估。

附件2
四川省用人单位职业卫生管理自评表

（2026年版）

	类别
	自评项目
	自评内容
	印证材料
	自评方法
	判定依据
	分值
	自评结果

	一、职业病防治管理措施
	1.制度建立
	是否建立健全以下职业卫生管理制度与操作规程：

1.职业病危害防治责任制度；

2.职业病危害警示与告知制度；

3.职业病危害项目申报制度；

4.职业病防治宣传教育培训制度；

5.职业病防护设施维护检修制度；

6.职业病防护用品管理制度；

7.职业病危害监测及评价管理制度；

8.建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度；

9.劳动者职业健康监护与档案管理制度；

10.职业病危害事故处置与报告制度；

11.职业病危害应急救援与管理制度；

12.岗位职业卫生操作规程。
	制度文件或制度汇编
	查阅制度文件，检查制度是否齐全、内容是否符合单位实际、是否规范行文。
	符合：制度齐全（12项），内容符合实际，行文规范。
基本符合：制度基本齐全（缺少3项及以内），内容较符合实际。
不符合：制度缺失严重（缺少4项及以上），或无可操作性。
	8
	□符合

□基本符合

□不符合

	
	2.管理人员/机构
	是否配备专职或兼职职业卫生管理人员。（危害严重或劳动者>100人的单位应设专门机构并配备专职人员；其他单位配备专职或兼职人员）。
	1.机构设置/成立文件

2.管理人员任命文件

3.管理人员工作职责说明
	查阅机构与人员任命文件，核实人员配备是否符合要求。
	符合：按要求设置机构、配备人员，职责清晰。

基本符合：配备了人员，但机构设置或人员类型（专/兼）不完全符合要求。

不符合：未设置机构或未配备人员。
	8
	□符合

□基本符合

□不符合

	
	3.职业卫生档案
	是否建立健全职业卫生管理档案和劳动者健康监护档案，包括：

1.建设项目职业病防护设施“三同时”档案；

2.职业卫生管理档案；

3.职业卫生宣传培训档案；

4.职业病危害因素监测与检测评价档案；

5.用人单位职业健康监护管理档案；

6.劳动者个人职业健康监护档案。
	1.六类档案材料

2.抽查2—3份劳动者个人档案
	检查档案种类是否齐全，内容是否完整、规范。
	符合：档案种类齐全（6类），内容完整、规范。

基本符合：档案基本齐全（缺少2类及以内），内容基本完整。

不符合：档案缺失严重（缺少3类及以上），或内容混乱。
	8
	□符合

□基本符合

□不符合

	二、申报与“三同时”
	4.职业病危害项目申报★
	是否完成职业病危害项目申报及年度更新。
	申报表和申报回执
	查阅申报回执，核对申报内容与现场实际是否一致
	符合：已按期申报，内容真实；发生变更时已及时变更。

不符合：未申报，或申报内容严重不符，或未依法变更申报。
	★
	□符合

□不符合

	
	5.建设项目职业病防护设施“三同时”落实情况
	近三年有无可能产生职业病危害的（新、改、扩建和技术改造、技术引进）建设项目，且开展了职业病防护设施“三同时”工作。
	1.近三年项目清单

2.预评报告、设施设计专篇、控评报告及验收材料
	查阅项目清单及对应的“三同时”资料。
	符合：有项目，且规范开展“三同时”工作。

基本符合：有项目，开展“三同时”工作，但资料不完整。

不符合：有项目但未开展“三同时”工作。

合理缺项：近三年无相关建设项目。
	15
	□符合

□基本符合

□不符合

□合理缺项

	三、工作场所条件
	6.布局合理
	有害与无害作业是否分开，工作与生活场所是否分开。
	现场查看或提供布局图/照片
	现场查看或查阅图纸，检查布局是否存在交叉污染。
	符合：有害与无害作业、工作与生活场所均严格分开。

基本符合：基本分开，但存在轻微交叉。

不符合：未分开，存在明显交叉危害。
	8
	□符合

□基本符合

□不符合

	
	7.定期检测★
	是否按规定周期委托有资质机构进行职业病危害因素定期检测。

危害严重单位：每年1次；危害一般单位：每3年至少1次。
	1.近3年的定期检测报告

2.检测机构资质证书
	查阅检测报告，检查检测周期、检测点是否覆盖全部接害岗位和因素。
	符合：周期符合要求，检测点及因素全覆盖。

不符合：未定期检测，或检测点/因素遗漏。
	★
	□符合

□不符合

	
	8.现状评价
	1.危害严重单位是否每3年进行一次现状评价；
2.发生职业病危害事故是否及时进行现状评价。
	1.现状评价报告
	查阅现状评价报告。
	符合：按要求开展了现状评价。

不符合：未按要求开展。

合理缺项：非危害严重单位，且未发生事故。
	8
	□符合

□不符合

□合理缺项

	
	9.检测结果与治理
	1.最近一次定期检测或现状评价中，职业病危害因素浓度/强度是否均符合职业接触限值；
2.若存在超标，是否立即采取了有效的治理措施。
	1.最近一次检测/评价报告

2.超标点整改方案、整改前后对比照片/检测报告
	查阅检测报告结论；若有超标，查阅整改记录。
	符合：检测无超标，或超标已整改到位且复测合格。

基本符合：存在超标，但已制定整改计划并正在实施。

不符合：存在超标且未采取有效治理措施。
	10
	□符合

□基本符合

□不符合

	四、防护设施与个人防护用品
	10.防护设施
	是否在产生职业病危害的作业岗位设置了有效的职业病防护设施（如通风、除尘、排毒、降噪等），并正常运行。
	1.防护设施清单及照片

2.设施维护检修记录
	查阅台账并现场查看设施运行状态。
	符合：设施齐全，运行有效，维护记录完整。

基本符合：设施基本齐全，个别效果不佳或维护记录不全。

不符合：未设置设施，或设施严重缺失、停用。
	10
	□符合

□基本符合

□不符合

	
	11.个人防护用品
	是否根据危害因素种类和接触水平，为劳动者配备符合国家标准的防护用品（防尘/毒口罩、耳塞、手套等），并有发放记录。
	1.防护用品配发标准

2.采购记录

3.个人领用签字表
	查阅发放记录，现场抽查劳动者佩戴情况。
	符合：按标准配发，型号适用，发放周期合规，领用记录完整。

基本符合：基本配发，但存在型号不全、发放不及时或记录不完整。

不符合：未配发，或以钱物替代。
	10
	□符合

□基本符合

□不符合

	五、培训与告知
	12.主要负责人与管理人员培训★
	是否接受职业卫生培训。主要负责人与职业卫生管理人员任职后3个月内接受职业健康培训，首次培训不得少于16学时，在岗期间每年不少于8学时。
	1.培训合格证书或培训记录（含学时证明）
	查阅证书或培训记录。
	符合：均按要求培训，学时达标。

不符合：任何一人未培训或学时不足。
	★
	□符合

□不符合

	
	13.劳动者培训★
	是否开展上岗前及在岗职业卫生培训

劳动者上岗前不得少于8学时，在岗期间每年不得少于4学时。
	1.年度培训计划

2.培训签到表、照片、讲义、试卷
	查阅培训档案，并现场抽查2—3名劳动者了解培训效果。
	符合：按要求开展培训，内容、学时、档案符合要求。

不符合：未开展培训或开展了培训，但学时不足或档案不规范。
	★
	□符合

□不符合

	
	14.合同告知★
	与劳动者订立或变更劳动合同时，是否以书面形式如实告知其岗位职业病危害及其后果、防护措施和待遇。
	1.劳动合同（抽查3—5份）

2.职业病危害告知书（作为合同附件）
	抽查劳动合同，检查是否有规范的告知条款或专项附件。
	符合：合同或附件中有明确的、针对岗位的告知内容。

不符合：无告知内容，或告知内容与实际不符。
	★
	□符合

□不符合

	
	15.现场告知
	1.是否在醒目位置设置公告栏，公布规章制度、操作规程、应急救援措施；
2.存在或产生危害的工作场所、设备、设施，是否设置警示标识和中文警示说明；
3.严重危害岗位是否设置职业病危害告知卡。
	1.公告栏照片

2.警示标识和告知卡现场照片
	现场查看。
	符合：公告栏、警示标识、告知卡设置齐全、规范、醒目。

基本符合：有设置，但不规范或有少量缺失。

不符合：未设置。
	8
	□符合

□基本符合

□不符合

	六、健康监护
	16.职业健康检查★
	是否按要求开展上岗前/在岗期间/离岗时职业健康检查。
	1.接害劳动者花名册

2.历年职业健康检查总结报告

3.体检机构资质证书
	核对花名册与体检报告，检查体检项目是否与危害因素匹配，覆盖率是否100%。
	符合：三类检查均按规定开展，覆盖全员，因素匹配。

不符合：未开展，或开展了检查，但存在漏检或项目不全。
	★
	□符合

□不符合

	
	17.人员安置与结果告知★
	1.是否将体检结果书面告知劳动者；
2.是否将有职业禁忌的劳动者调离禁忌岗位；
3.是否按要求安排复查对象进行复查；
4.是否及时安排疑似职业病病人进行诊断。
	1.体检结果书面告知记录/签收表

2.调岗通知书

3.复查通知书及记录

4.疑似职业病诊断申请材料
	查看体检报告建议落实情况，查阅相关记录。
	符合：结果全部书面告知；禁忌症全部调岗；复查对象全部安排；疑似病人已安排诊断。

不符合：存在未落实工作。
	★
	□符合

□不符合

	七、应急与合规
	18.应急预案与设施
	1.是否制定急性职业病危害事故应急救援预案，并定期演练（每年至少1次）；
2.可能发生急性损伤的有毒有害场所，是否设置报警装置、急救用品、冲洗设备、应急通道等。
	1.应急预案

2.演练记录（含照片、总结）

3.应急设施台账及现场照片
	查阅预案和演练记录；现场查看应急设施配备及有效性。
	符合：预案完善，有年度演练，设施齐全、有效。

基本符合：有预案和演练，但内容不完善；或设施基本齐全但有缺失/失效。

不符合：无预案，或无演练，或未设应急设施。

合理缺项：无急性职业病危害风险（如仅涉及噪声、粉尘等慢性危害）。
	7
	□符合

□基本符合

□不符合

□合理缺项

	
	19.合规情况★
	1.近三年内发生1例及以上急性职业病或2例及以上其他职业病；
2.年度内职业卫生方面是否受到罚款、责令停止产生职业病危害作业等行政处罚；
3.是否将职业病危害作业转移给不具备防护条件的单位。
	1.单位出具承诺说明

2.查询信用中国或监管部门网站
	查阅单位承诺，并核对监管部门记录。
	符合：无上述三项情况。

不符合：存在任一项情况。
	★
	□符合

□不符合

	关键项（标★）：一项不符合则直接评为C级
总分计算：实际得分 = 各项目得分之和。“符合”得满分；“基本符合”得该项满分的60%；“不符合”得0分；“合理缺项”得该项满分。

满分分值 = 100分
A级：实际得分≥90，且关键项全部符合

B级：实际得分≥70，且关键项全部符合

C级：实际得分<70，或任一关键项不符合
	

	满分分值：100分
	实际得分：
	注：各自查项目为“符合”的得满分；“基本符合”的得该项满分的60%；“不符合”的得0分，“合理缺项”得该项满分。
	

	最终评级：□A级      □B级      □C级
	

	自评人员签字：

日期：       年   月   日
	法定代表人或主要负责人签字：

日期：       年   月   日
	

	用人单位（盖章）：

此材料内容均真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。

日期：       年   月   日
	





